МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант №70

Выполнил:
Рязанов Никита Сергеевич

студент группы P3107

Проверил:
Балакшин Павел Валерьевич

кандидат технических наук, доцент факультета ПИиКТ

Содержание

Задание	3

Основные этапы вычисления	4

Заключение	9

Список литературы	10

Задание

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 11-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

- Дополнительное задание №1: написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Рисунок 1. Сообщения в соответствии с вариантом

Основные этапы вычисления

Код Хэмминга (7, 4)

Схема декодирования классического кода Хэмминга (7, 4) изображена ниже (рис. 2).

Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7, 4)

- Сообщение под номером 1.52

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | r1 1 | r2 0 | i1 1 | r3 1 | i2 0 | i3 1 | i4 1 | s |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Таблица 1. Таблица кода Хэмминга для сообщения №1.52

Исходное сообщение: 1011011

Синдром:

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

s = (s1, s2, s3) = (1, 1, 1)

Из полученного синдрома ясно, что ошибка находится в бите i4.

Исправленное сообщение: 1011010

- Сообщение под номером 1.89

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | r1 0 | r2 1 | i1 0 | r3 1 | i2 1 | i3 1 | i4 0 | s |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Таблица 2. Таблица кода Хэмминга для сообщения №1.89

Исходное сообщение: 0101110

Синдром:

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

s = (s1, s2, s3) = (1, 0, 1)

Из полученного синдрома ясно, что ошибка находится в бите i2.

Исправленное сообщение: 0101010

- Сообщение под номером 1.14

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | r1 1 | r2 1 | i1 1 | r3 1 | i2 0 | i3 0 | i4 0 | s |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Таблица 3. Таблица кода Хэмминга для сообщения №1.14

Исходное сообщение: 1111000

Синдром:

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s = (s1, s2, s3) = (0, 0, 1)

Из полученного синдрома ясно, что ошибка находится в бите r3.

Исправленное сообщение: 1110000

- Сообщение под номером 1.11

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | r1 1 | r2 0 | i1 1 | r3 1 | i2 0 | i3 0 | i4 0 | s |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Таблица 4. Таблица кода Хэмминга для сообщения №1.11

Исходное сообщение: 1011000

Синдром:

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s = (s1, s2, s3) = (0, 1, 1)

Из полученного синдрома ясно, что ошибка находится в бите i3.

Исправленное сообщение: 1011010

Код Хэмминга (15, 11)

Схема декодирования классического кода Хэмминга (15,11) показана ниже (рис. 3).

Рисунок 3. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15, 11)

- Сообщение под номером 2.20

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | r1 0 | r2 1 | i1 1 | r3 0 | i2 0 | i3 0 | i4 1 | r4 0 | i5 1 | i6 0 | i7 0 | i8 0 | i9 0 | i10 0 | i11 1 | s |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | s3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | s4 |

Таблица 5. Таблица кода Хэмминга для сообщения №2.20

Исходное сообщение: 011000101000001

Синдром:

s1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

s = (s1, s2, s3, s4) = (0, 0, 0, 0)

Из полученного синдрома ясно, что ошибок в сообщении нет.

Исправленное сообщение: 011000101000001

Расчет кода Хэмминга

Вычисление минимального числа проверочных разрядов и коэффициента избыточности для i = (11 + 14 + 52 + 89 + 20) * 4 = 744 информационных разрядов:

- Минимальное число проверочных разрядов r:

2r ≥ r + i + 1 → 2r ≥ r + 745 → rmin = 10

- Коэффициент избыточности k:

k = r / (i + r) = 10 / 754 ≈ 0.0133

Дополнительное задание №1

Для выполнения дополнительного задания №1 была написана программа на языке программирования Python, которая на вход получает набор цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе кода Хэмминга, а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии. Пример работы программы представлен ниже (рис. 4).

Рисунок 4. Пример работы программы

Исходный код программы:

- https://github.com/s4dnex/itmo-labs/blob/main/informatics/lab3/src/hamming_decoder.py

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен принцип работы кода Хэмминга. Был написан собственный декодировщик, который исправляет поврежденные в процессе передачи бинарные сообщения.

Список литературы

- Python Docs. Документация по языку программирования Python. Версия 3.10. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.python.org/3.10/

- Балакшин П.В., Соснин В.В. Информатика. Методическое пособие.  – Режим доступа: https://picloud.pw/media/resources/posts/2018/02/19/%D0%9C%D0%B5%D1%82%
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf