МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 28658

Выполнил:
Рязанов Никита Сергеевич

студент группы P3107

Проверил:

Осипов Святослав Владимирович

Содержание

Задание	3

Ход работы	4

Заключение	8

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд (см. Рисунок 1). Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Рисунок 1. Описание задания

Ход работы

Код синтезируемой команды

| Адрес ячейки | Микрокоманда | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 3D | 81E0104002 | if CR(12) = 1 then GOTO RESERVED E0 ; Команда 9… обрабатывается микрокомандой с адресом E0 |
| Цикл исполнения команды INC M |  |  |
| E0 | 0201E09401 | DR + 1 N, Z, V, C DR → MEM(AR) ; Увеличить указанную ячейку на 1, установить признаки N/Z/V/C |
| E1 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 ; Завершение цикла выполнения команды, переход к циклу прерываний |

Таблица 1. Исходная программа

Трассировка микропрограммы

Трассировка для следующего кода:

WORD 0x9012 ORG 0x12 WORD 0x0001

| MP до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | MР |
| E0 | 0201E09401 | 011 | 9012 | 012 | 0002 | 000 | 0010 | 0000 | 0000 | E1 |
| E1 | 80C4101040 | 011 | 9012 | 012 | 0002 | 000 | 0010 | 0000 | 0000 | C4 |

Таблица 2. Трассировка микропрограммы

Методика проверки программы

; ma E0 ; mw 0201E09401 ; mw 80C4101040 ORG 0x0 ; test 1 TEST1_X: WORD 0xFFFF TEST1_EXPECTED_RES: WORD 0x0 TEST1_EXPECTED_FLAGS: WORD 0x5 ; N = 0, Z = 1, V = 0, C = 1 TEST1_IS_CORRECT: WORD 0x0 ; test 2 TEST2_X: WORD 0x0 TEST2_EXPECTED_RES: WORD 0x1 TEST2_EXPECTED_FLAGS: WORD 0x0 ; N = 0, Z = 0, V = 0, C = 0 TEST2_IS_CORRECT: WORD 0x0 ; test 3 TEST3_X: WORD 0x7FFF TEST3_EXPECTED_RES: WORD 0x8000 TEST3_EXPECTED_FLAGS: WORD 0xA ; N = 1, Z = 0, V = 1, C = 0 TEST3_IS_CORRECT: WORD 0x0 PS_FLAGS_MASK: WORD 0xF ORG 0xD6 START: CALL $TEST1 LD $TEST1_IS_CORRECT HLT CALL $TEST2 LD $TEST2_IS_CORRECT HLT CALL $TEST3 LD $TEST3_IS_CORRECT HLT TEST1: WORD 0x9000 ; INC $TEST1_X PUSHF LD $TEST1_X CMP $TEST1_EXPECTED_RES BEQ TEST1_CMP_FLAGS TEST1_INCORRECT: CLA ST $TEST1_IS_CORRECT JUMP TEST1_RETURN TEST1_CMP_FLAGS: LD &0 AND $PS_FLAGS_MASK CMP $TEST1_EXPECTED_FLAGS BNE TEST1_INCORRECT LD #1 ST $TEST1_IS_CORRECT TEST1_RETURN: POP RET TEST2: WORD 0x9004 ; INC $TEST2_X PUSHF LD $TEST2_X CMP $TEST2_EXPECTED_RES BEQ TEST2_CMP_FLAGS TEST2_INCORRECT: CLA ST $TEST2_IS_CORRECT JUMP TEST2_RETURN TEST2_CMP_FLAGS: LD &0 AND $PS_FLAGS_MASK CMP $TEST2_EXPECTED_FLAGS BNE TEST2_INCORRECT LD #1 ST $TEST2_IS_CORRECT TEST2_RETURN: POP RET TEST3: WORD 0x9008 ; INC $TEST3_X PUSHF LD $TEST3_X CMP $TEST3_EXPECTED_RES BEQ TEST3_CMP_FLAGS TEST3_INCORRECT: CLA ST $TEST3_IS_CORRECT JUMP TEST3_RETURN TEST3_CMP_FLAGS: LD &0 AND $PS_FLAGS_MASK CMP $TEST3_EXPECTED_FLAGS BNE TEST3_INCORRECT LD #1 ST $TEST3_IS_CORRECT TEST3_RETURN: POP RET

Описание тестов:

- Проверка команды INC M с переполнением макс. допустимого значения в ячейке памяти (0xFFFF). 
Ожидаемое значение ячейки – 0x0, флагов – 0x5 (N = 0, Z = 1, V = 0, C = 1).

- Проверка команды INC M с нулевым значением ячейки памяти (0x0).
Ожидаемое значение ячейки – 0x1, флагов – 0x0 (N = 0, Z = 0, V = 0, C = 0).

- Проверка команды INC M с макс. допустимым положительным численным значением в ячейке памяти (0x7FFF).
Ожидаемое значение ячейки – 0x8000, флагов – 0xA (N = 1, Z = 0, V = 1, C = 0).
Проверка работы программы и обработки прерываний:

- Загрузить микрокоманды в БЭВМ.

- Загрузить код в БЭВМ.

- Запустить программу и дождаться останова.

- Удостовериться, что после теста в аккумуляторе содержится число 1, означающее пройденный тест.

- Если остались тесты, то продолжить выполнение программы и перейти к предыдущему шагу.

Заключение

В ходе лабораторной работы было проведено ознакомление с микропрограммным устройством управления БЭВМ. Была синтезирована собственная команда с помощью микрокода, для которой в последствии были написаны тестовые подпрограммы.