| Группа 1.4 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Рязанов Н. С., Ткачев Д. В. | Работа выполнена |
| Преподаватель Хвастунов Н. Н. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения

(маятник Обербека)

1. Цель работы:

- Проверка основного закона динамики вращения.

- Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.

- Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.

- Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.

- Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.

- Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Рабочие формулы и исходные данные:

- Iε = M -Mтр – основной закон динамики вращения для крестовины

- ma = mg - T – второй закон Ньютона

- h=at22 ⇒a=2ht2 – зависимость пройденного пути от времени при постоянном ускорении

- ε=2ad – связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза

- М=md2(g-a) – момент силы натяжения нити

- I = I0 + 4mутR2 – момент инерции крестовины в соответствии с теоремой Штейнера

4. Измерительные приборы:

Таблица 0. Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер | Цифровой | 0–10 с | 0,005 с |
| 2 | Линейка | - | 0–700 мм | 0,5 мм |

Рисунок 1. Схема установки

5. Схема установки:

- Основание

- Рукоятка сцепления крестовин

- Устройства принудительного трения

- Поперечина

- Груз крестовины

- Трубчатая направляющая

- Передняя крестовина

- Задняя крестовина

- Шайбы каретки

- Каретка

- Система передних стоек

6. Результаты прямых измерений и их обработки:

Таблица 1. Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине

| Масса груза, г |  | Положение утяжелителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 риска | 2 риска | 3 риска | 4 риска | 5 риска | 6 риска |
| m1=267 | tпадения, с | 4,54 | 5,05 | 6,20 | 6,95 | 8,44 | 9,55 |
|  |  | 4,38 | 5,23 | 5,81 | 7,17 | 8,15 | 8,99 |
|  |  | 4,45 | 5,33 | 6,10 | 6,90 | 7,98 | 9,33 |
|  | t, с | 4,46 | 5,20 | 6,04 | 7,01 | 8,19 | 9,29 |
| m2=487 | tпадения, с | 3,41 | 4,23 | 4,61 | 5,17 | 6,16 | 6,44 |
|  |  | 3,48 | 4,19 | 4,70 | 4,90 | 6,21 | 6,72 |
|  |  | 3,49 | 4,16 | 4,77 | 5,02 | 6,06 | 6,66 |
|  | t, с | 3,46 | 4,19 | 4,69 | 5,03 | 6,14 | 6,61 |
| m3=707 | tпадения, с | 2,88 | 3,39 | 3,83 | 4,24 | 4,78 | 5,51 |
|  |  | 2,98 | 3,30 | 4,06 | 4,20 | 4,99 | 5,43 |
|  |  | 2,79 | 3,35 | 3,88 | 4,40 | 5,01 | 5,41 |
|  | t, с | 2,88 | 3,35 | 3,92 | 4,28 | 4,93 | 5,45 |
| m4=927 | tпадения, с | 2,13 | 2,83 | 3,55 | 3,83 | 4,34 | 4,95 |
|  |  | 2,38 | 3,05 | 3,33 | 3,69 | 4,23 | 4,84 |
|  |  | 2,31 | 2,86 | 3,27 | 3,77 | 4,50 | 4,85 |
|  | t, с | 2,27 | 2,91 | 3,38 | 3,76 | 4,36 | 4,88 |

7. Расчет результатов косвенных измерений:

Таблица 2. Результаты расчетов среднего времени падения гири, ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити

| Масса груза, г | Риска | t, с | a,мс2 | ε, с-2 | M, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1=267 | 1 | 4,46 | 0,07 | 3,06 | 0,06 |
|  | 2 | 5,20 | 0,05 | 2,25 | 0,06 |
|  | 3 | 6,04 | 0,04 | 1,67 | 0,06 |
|  | 4 | 7,01 | 0,03 | 1,24 | 0,06 |
|  | 5 | 8,19 | 0,02 | 0,91 | 0,06 |
|  | 6 | 9,29 | 0,02 | 0,71 | 0,06 |
| m2=487 | 1 | 3,46 | 0,12 | 5,08 | 0,11 |
|  | 2 | 4,19 | 0,08 | 3,46 | 0,11 |
|  | 3 | 4,69 | 0,06 | 2,76 | 0,11 |
|  | 4 | 5,03 | 0,06 | 2,41 | 0,11 |
|  | 5 | 6,14 | 0,04 | 1,61 | 0,11 |
|  | 6 | 6,61 | 0,03 | 1,39 | 0,11 |
| m3=707 | 1 | 2,88 | 0,17 | 7,32 | 0,16 |
|  | 2 | 3,35 | 0,12 | 5,43 | 0,16 |
|  | 3 | 3,92 | 0,09 | 3,95 | 0,16 |
|  | 4 | 4,28 | 0,08 | 3,32 | 0,16 |
|  | 5 | 4,93 | 0,06 | 2,51 | 0,16 |
|  | 6 | 5,45 | 0,05 | 2,05 | 0,16 |
| m4=927 | 1 | 2,27 | 0,27 | 11,78 | 0,20 |
|  | 2 | 2,91 | 0,16 | 7,17 | 0,21 |
|  | 3 | 3,38 | 0,12 | 5,32 | 0,21 |
|  | 4 | 3,76 | 0,10 | 4,30 | 0,21 |
|  | 5 | 4,36 | 0,07 | 3,21 | 0,21 |
|  | 6 | 4,88 | 0,06 | 2,56 | 0,21 |

Расчет среднего времени падения гири для массы гири 
m1=267 г и положения утяжелителя на крестовине на первой риске (для остальных аналогично):

a=2ht2=2∙0,74,462=0,07 мс2

ε=2ad=2∙0,070,046=3,06 радс2

M=md2g - a=0,267∙0,04629,81 - 0,07=0,06 Н∙м

Расчет погрешности и соответствующих доверительных интервалов для первых значений:

M=Mтр+Iε

M=M1+M2+M3+M44=0,06+0,11+0,16+0,204=0,13 Н⋅м

ε=ε1+ε2+ε3+ε44=3,06+5,08+7,32+11,784=6,81 радс2

I1=εi-εMi-Mεi-ε2=εi-6,81Mi-0,13εi-6,812=0,02 кг⋅м2

Mтр=M-I1∙ε=0,13-0,016∙6,81=0,01 Н⋅м

Таблица 3. Результаты расчетов момента инерции и момента силы трения

|  | 1 риска | 2 риска | 3 риска | 4 риска | 5 риска | 6 риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, кг⋅м2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Mтр, Н⋅м | 0,01 | -0,001 | -0,01 | -0,004 | 0,003 | 0,0005 |
| M, Н⋅м | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ε, радс2 | 6,81 | 4,58 | 3,43 | 2,82 | 2,06 | 1,67 |

Таблица 4. Результаты расчетов расстояния между осью вращения и центром утяжелителя

|  | 1 риска | 2 риска | 3 риска | 4 риска | 5 риска | 6 риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, м | 0,077 | 0,102 | 0,127 | 0,152 | 0,177 | 0,202 |
| R2 м2 | 0,005929 | 0,010404 | 0,016129 | 0,023104 | 0,031329 | 0,040804 |
| I, кг⋅м2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |

I=I0+4mутR2

I=I1+I2+I3+I4+I5+I66=0,02+0,03+0,04+0,05+0,06+0,086=0,046 кг⋅м2

R2=R12+R22+R32+R42+R52+R626=0,0213 м2

mут=R2i-R2Ii-IR2i-R22=R2i-0,0213Ii-0,046R2i-0,02132=1,635 кг

I0=I-4∙mутR2=0,046-4∙1,635∙0,02132=0,0430 кг⋅м2

8. Расчет погрешностей измерений:

- Время t:

t=4,46 с

St=1NN-1i=1Nti-t2= 0,0463 с

α = 0,95, N = 3, tα,N=4,30

∆t=tα,N⋅St=0,1994 с

δt=∆tt∙100%=0,19944,68∙100%=4,47%

- Ускорение a:

a=2ht2

a=0,07мс2

Δa=2t2∙Δh2+6ht3∙Δt2=24,462∙0,0012+6∙0,74,463∙0,22=0,008м/с2

δa=Δaa∙100%=0,0080,07∙100%=11,43%

- Момент силы натяжения нити M:

M=md2g - a

M=0,13 Н∙м

ΔM=md2∙Δa2+d2g-aΔm2+m2g-aΔd2=0,22∙0,046/2∙0,0082+0,046/2∙9,74∙0,0012+0,22/2∙9,74∙0,0012=0,001 Н⋅м

δM=ΔMM∙100%=0,0010,13∙100%=0,77%

- Угловое ускорение крестовины ε:

ε=2ad

ε=2,61 с-2

Δε=2dΔa2+4ad2Δd2=2/0,046∙0,012+4∙0,06/0,0462∙0,0012=0,36

δε=Δεε∙100%=0,362,61∙100%=12,79%

9. Графики:

Рисунок 2. График зависимости M от ε для разных положений утяжелителей

Рисунок 3. График зависимости момента инерции от положения утяжелителей

10. Окончательные результаты:

t=(4,46±0,20) с     δt=4%       α=0,95

a=7,0±0,8∙10-2 мс2    δa=11%    α=0,95

ε=2,61±0,36 с-2    δε=13%    α=0,95

M=13,00±0,10∙10-2 Н∙м    δM=0,8%    α=0,95

11. Выводы и анализ результатов работы:

В ходе работы была исследована зависимость момента силы натяжения нити M от углового ускорения ε для различных положений утяжелителей на крестовине. Полученные графики демонстрируют линейную зависимость M(ε), что согласуется с основным законом динамики вращения. Также была исследована зависимость момента инерции I от квадрата расстояния R2 между осью вращения и центрами утяжелителей. График I(R2) имеет линейный характер, что соответствует теореме Штейнера. Погрешности измерений времени, ускорения, углового ускорения и момента силы находятся в допустимых пределах, за исключением углового ускорения, где относительная погрешность составила около 13%. Это могли произойти из-за человеческого фактора в процессе замеров и вычислений.